Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének

../2015 (……) önkormányzati rendelete

Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló

23/2009 (XI.24.) számú rendeletének módosítása

Bugyi  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) kr. 28.§ (1) bekezdés és 41.§-ban foglaltak szerint, a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével Bugyi Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 23/2009. (XI. 24.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §  Jelen rendelet 1. számú melléklete az SZT-3 jelű Szabályozási Terv, amely a Rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontja helyébe kerül.

2. § 	(1) A Rendelet 12.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

„(2) Az építési övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők:

| AZ ÉPÍTÉSI TELEK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| övezeti jele | beépítés módja | legnagyobb beépítettsége % | épületek legnagyobb építmény-magassága (m) | legkisebb területe m2 | Legkisebb telekszélesség | minimális |
|  |  |  |  |  |  | zöldfelületi aránya % |
| Gip1 | SZ | 35 | 8,0 | 2500 | 40 | 40 |
| Gip2 | SZ | 30 | 7,5 | 3000 | 40 | 40 |
| Gip3 | SZ | 45 | 15,0* | 5000 | 40 | 40 |
| Gip4 | SZ | 30 | 15,0 | 5000 | 40 | 25 |

SZ - szabadonálló beépítés

*: magasraktár elhelyezése esetén a magasraktár legnagyobb építménymagassága a 12. § (7) bekezdés a) pont szerinti

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdés helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:

„(3) A Gip1 és Gip2 építési övezetekben az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni:

Előkert:		8,0 m

Oldalkert:		6,0 m

Hátsókert:	10,0 m

Az építési hely határain belül egy épület építhető.”

(3) A Rendelet 12.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi (7) bekezdés lép:

„(7)  A Gip3 egyéb ipari építési övezetre vonatkozó előírások a következők:

- Az építési övezet területén új épületet és épületnek nem minősülő max. 35 m építménymagasságú magasraktárat elhelyezni a Szabályozási terven jelölt építési helyeken belül lehet, egyéb épületnek nem minősülő építmény építési helyen kívül is elhelyezhető. A Gip3 jelű építési övezetben magasraktár, a tárolás illetve raktározás célú, épületnek nem minősülő építmény.

- Az építési övezet területén új épületet elhelyezni a Szabályozási terven jelölt építési helyeken belül lehet, épületnek nem minősülő építmény építési helyen kívül is elhelyezhető.

- Meglévő épület a meglévő kubatúrán belül felújítható, átalakítható, bővíthető. Az oldalkert és hátsókert mérete a szabályozási terven jelölt érték.

- Az építési övezetben a szabályozási terven „a kötelező zöldfelületi arány megtartására biztosítandó zöldfelület-erdőként” jelölt területen építési tevékenység a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint történhet.

- Az építési övezetben az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül elhelyezhetők oktatási, ismeretterjesztési és vendéglátó rendeltetések, valamint a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások is.”

3.§  Záró rendelkezések

- Jelen rendelet a jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba, előírásait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bugyi, 2015

Somogyi Béla	Szatmári Attila

polgármester	jegyző

Szatmári Attila

jegyző